SPI SYNCHRONOUS SERIAL INTERFACE

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;

;	SPIM.ASM	MPB	Ver:1.0		13-9-05

;...............................................................

;

;	SPI Master program

;

;	Outputs clock to slave transmitter, receives BCD data

;	and sends it to slave receiver for display

;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

PROCESSOR 16F877	; define MPU

__CONFIG 0x3731		; XT clock (4MHz)

;	LABEL EQUATES	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

INCLUDE "P16F877.INC"	; Standard register labels

Store	EQU	020

; Initialise ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ORG	0		; Place machine code

NOP			; Required for ICD mode

BANKSEL	TRISC

BCF	TRISC,5		; Serial data (SDO) output

BCF	TRISC,3		; Serial clock (SCK) output

BCF	TRISC,0		; Slave select (SS) output

CLRW	SSPSTAT		; Default clock timing

BANKSEL	PORTD

BSF	PORTC,0		; Reset slave transmitter

CLRF	SSPCON		; SPI master mode, clock = 1MHz

; MAIN LOOP ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

BSF	SSPCON,SSPEN	; Enable SPI mode

again	BCF	PORTC,0		; Enable slave transmitter

MOVWF	SSPBUF		; Rewrite buffer to start clock

waitin	BTFSS	PIR1,SSPIF	; wait for SPI interrupt

GOTO	waitin		; for data recieved

BCF	PIR1,SSPIF	; clear interrupt flag

MOVF	SSPBUF,W	; read SPI buffer

MOVWF	Store		; store BCD value

BSF	PORTC,0		; Disable slave transmitter

MOVWF	SSPBUF		; Reload SPI buffer

waits	BTFSS	PIR1,SSPIF	; wait for SPI interrupt

GOTO	waits		; for data sent

BCF	PIR1,SSPIF	; clear interrupt flag

GOTO	again		; repeat main loop

END 	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;

;	SPIST.ASM	MPB	Ver:1.0		14-9-05

;...............................................................

;

;	SPI Slave Transmitter program

;

;	Waits for !SS and transmits switch BCD data

;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

PROCESSOR 16F877	; define MPU

__CONFIG 0x3731		; XT clock (4MHz)

;	LABEL EQUATES	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

INCLUDE "P16F877.INC"	; Standard register labels

; Initialise ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ORG	0		; Place machine code

NOP			; Required for ICD mode

BANKSEL	TRISC

BCF	TRISC,5		; Serial data output

CLRW	SSPSTAT		; Default clock timing

BANKSEL	PORTD

MOVLW	B'00000100'	; SPI slave mode with SS

MOVWF	SSPCON		; SPI clock = 1MHz

BSF	SSPCON,SSPEN	; Enable SPI mode

; MAIN LOOP ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

start	MOVF	PORTD,W		; Read BCD switch

MOVWF	SSPBUF		; Write SPI buffer

wait	BTFSS	PIR1,SSPIF	; wait for SPI interrupt

GOTO	wait

BCF	PIR1,SSPIF	; clear interrupt flag

GOTO	start		; repeat main loop

END 	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;

;	SPISR.ASM	MPB	Ver:1.0		14-9-05

;...............................................................

;

;	SPI Slave Receiver program

;

;	Waits for BCD data sent from master and displays it

;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

PROCESSOR 16F877	; define MPU

__CONFIG 0x3731		; XT clock (4MHz)

;	LABEL EQUATES	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

INCLUDE "P16F877.INC"	; Standard register labels

; Initialise ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ORG	0		; Place machine code

NOP			; Required for ICD mode

BANKSEL	TRISD

CLRF	TRISD		; Display outputs

CLRF	SSPSTAT		; Default clock timing

BANKSEL	PORTD

MOVLW	B'00000101'	; SPI slave mode, SS disabled

MOVWF	SSPCON		; SPI clock = 1MHz

; MAIN LOOP ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

BSF	SSPCON,SSPEN	; Enable SPI mode

wait	BTFSS	PIR1,SSPIF	; wait for SPI interrupt

GOTO	wait

MOVF	SSPBUF,W	; get data

MOVWF	PORTD		; and display

BCF	PIR1,SSPIF	; clear interrupt flag

GOTO	wait		; repeat main loop

END 	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;